ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов для бактериологических исследований

«Питательная среда для выделения и идентификации энтеробактерий сухая»

(«SDS-бульон»)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

«SDS-бульон» предназначен для выделения энтеробактерий и их идентификации по признаку ферментации лактозы при санитарном обследовании пищевых продуктов и объектов внешней среды.

2. характеристика набора

«SDS-бульон» представляет собой мелкодисперсный, гигроскопичный, светочувствительный порошок серовато-желтого цвета.

Выпускается в полиэтиленовых банках по 250 г.

2.1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Совокупность компонентов, входящих в состав набора, обеспечивает питательные потребности для роста, идентификации по признаку ферментации лактозы, а также  ингибиции отдельных видов микроорганизмов.

2.2. СОСТАВ набора

«SDS-бульон» представляет собой смесь сухих компонентов из расчета, г/л:

| Натрий додецилсульфат ……………………………… | 0,5 |
| --- | --- |
| Пептон сухой ферментативный ………………………. | 7,5 |
| Панкреатический гидролизат рыбной муки (ПГРМ) | 7,5 |
| -Д-лактоза…………………………………………….. | 10,0 |
| Натрия хлорид ………………………………………… | 6,0 |
| Бромтимоловый синий ………………………………… | 0,05 |
| Натрия карбонат ……………………………………… | 0,3±0,05 |

3. АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

«SDS-бульон» обеспечивает во всех засеянных пробирках при посеве в 5 мл среды по 0,5 мл микробной взвеси каждого тест-штамма: Escherichia coli 675, Escherichia coli Ewing (O124K72) 227, Enterobacter aerogenes 10006, Klebsiella pneumoniae 3534/51, Citrobacter freundii 101/57, Serratia marcescens 1, Shigella flexneri 1a 8516 из разведения 10-6 через 
44-48 ч инкубации при температуре (371) С (для E. coli 675 и E. aerogenes 10006 через 20-24 ч) визуально обнаруживаемый рост тест-штаммов: E. coli 675, E. aerogenes 10006, 
K. pneumoniae 3534/51, C. freundii 101/57, S. marcescens 1 в виде помутнения и изменения цвета среды из зеленого в желтый, а тест-штаммов E. coli Ewing (O124K72) 227 и S. flexneri 1a 8516 в виде помутнения без изменения исходного цвета среды.

Ингибирующие свойства среды. «SDS-бульон» должен полностью подавлять рост тест-штаммов Proteus vulgaris HX 19 222 и Staphylococcus  aureus Wood-46 во всех пробирках при посеве по 0,5 мл микробной взвеси из разведения 10-1 через 44-48 ч инкубации при температуре (371) С.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Соблюдение «Правил устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения» (Москва, 1981 г.).

5. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

- Термостат обеспечивающий температуру 37±1 С

- Весы лабораторные 2 класса точности

- Автоклав

- Пробирки стеклянные

- Пипетки стеклянные позволяющие отбирать объемы жидкости 1 и 2 мл

- Цилиндр стеклянный мерный вместимостью 1000 мл

- Чашки Петри стерильные

- Вода дистиллированная

- Колбы

- Воронки стеклянные

6. АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Объекты исследований в санитарной микробиологии, научные исследования.

7. Проведение   АНАЛИЗа

Исследования образцов проводятся по соответствующим Методическим указаниям и ГОСТам.

7.1. ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ

Приготовление «SDS-бульона».

32,0 г питательной среды размешивают в 1 л дистиллированной воды. Кипятят  
1-2 мин и разливают по 5 мл в стерильные пробирки. Не автоклавировать !

Готовая среда прозрачная зеленого цвета. Среду можно использовать в течение 
7 суток при условии ее хранения при температуре 2-8 С в темном месте.

8. РЕГИСТРАЦИЯ  И УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ

Наличие в посевном материале лактозоположительных энтеробактерий определяется визуально по помутнению и изменению цвета «SDS-бульона» из зеленого в желтый. Помутнение среды без изменения цвета указывает на рост микроорганизмов не разлагающих лактозу.

Для получения достоверных результатов посевы образцов производить не менее, чем в трех повторностях.

9. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАБОРА

«SDS-бульон» необходимо хранить в герметично закрытой упаковке в сухом защищенном от света месте при температуре от 2 до 30 °С.

Срок годности – 2 года.

Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение настоящей инструкции по применению.

По вопросам, касающимся качества «SDS-бульона» в течение срока годности следует обращаться в адрес предприятия-изготовителя: 142279 Оболенск, Московская обл., Серпуховский р-н, ФГУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии», тел. (4967) 36-00-20, факс 36-01-16.