ЗАО "ЭКОлаб"

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов

ИФА-ВПГ 1+2-IgM"

Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса I и II типа

Регистрационное удостоверение №ФСР 2007/01443 от "27"02 2014 г.

ЗАО "ЭКОлаб"

НАЗНАЧЕНИЕ

Выявление иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса I и II типа (ВПГ-1, ВПГ-2) в сыворотке (плазме) крови человека методом непрямого иммуноферментного анализа (ИФА) на твердофазном носителе при "ручной" постановке и с использованием ИФА-анализаторов.

СОСТАВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА

| Иммуносорбент | лизатные инактивированные очищенные антигены ВПГ-1 и ВПГ-2, сорбированные на 96-луночном разборном полистироловом планшете для иммунологических реакций с плоским дном (используются "ломающиеся" стрипы) | 1 планшет |
| --- | --- | --- |
|  | допускается раздельная упаковка стрипов (по1-4 стрипа в пакете) |  |
| Контрольный положительный образец (К+) | инактивированный; прозрачная жидкость красного цвета | 1 фл. (1,2 мл) |
| Контрольный образец уровня среза (К+пор) | инактивированный; прозрачная жидкость желтого цвета | 1 фл. (1,2 мл) |
| Контрольный отрицательный образец (К–) | инактивированный; прозрачная жидкость зеленого цвета | 1 фл. (1,2 мл) |
| Конъюгат | антитела моноклональные мышиные против иммуноглобулинов человека класса M, меченые пероксидазой хрена; прозрачная жидкость розового цвета | 1 фл. (13 мл) |
| Блокирующий раствор (БР) | прозрачная бесцветная жидкость | 1 фл. (7,5 мл) |
| 25-кратный концентрат промывочного раствора [ПР(х25)] | прозрачная или слегка опалесцирующая бесцветная пенящаяся жидкость, возможно выпадение осадка солей белого цвета, растворяющегося при температуре 37 0С в течение 30 мин | 1 фл. (80 мл) или 2 фл. (по 40 мл) |
| Раствор для разведения образцов (РРО) | прозрачная жидкость синего цвета | 1 фл. (60 мл) или 2 фл. (по 30 мл) |
| Раствор индикаторный (РИ); | прозрачная бесцветная жидкость | 1 фл. (13 мл) |
| Стоп-реагент | прозрачная бесцветная жидкость | 1 фл. (12,5 мл) |

Примечания. 1. Набор включает все реагенты, необходимые для постановки ИФА, кроме очищенной (дистиллированной или деионизированной) воды.

2. ПР(х25), РИ, РРО, стоп-реагент – унифицированы для всех наборов ЗАО "ЭКОлаб", в которых используются указанные реагенты.

Набор может быть дополнительно укомплектован:

вспомогательным планшетом для предварительного разведения образцов (1 шт.),

вспомогательными пластиковыми емкостями (4 шт.),

одноразовыми наконечниками для автоматических пипеток (16 шт.),

клейкой пленкой для планшетов (4 шт.).

Компоненты набора упакованы в коробку, в коробку вложена инструкция по применению.

По желанию потребителя базовая комплектация набора (число индивидуальных упаковок с реагентами и их объемы) может быть изменена.

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Базовый вариант комплектации набора позволяет одномоментное исследование 96 образцов, включая контрольные (на контрольные образцы  используется 6 лунок, 1 лунка – для выведения уровня "бланк"). Предусмотрена возможность проведения раздельных исследований с использованием необходимого количества стрипов:

| Число стрипов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число иссл. обр. | 1 | 2-9 | 10-17 | 18-25 | 26-33 | 34-41 | 42-49 | 50-57 | 58-65 | 66-73 | 74-81 | 82-89 |

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

При наличии в исследуемом образце иммуноглобулинов класса M к ВПГ-1 и (или) ВПГ-2 антигены, сорбированные на поверхности лунок полистиролового планшета, связываются с иммуноглобулинами; этот комплекс, в свою очередь, связывается с конъюгатом – антителами против IgM человека, мечеными пероксидазой хрена. Образовавшийся комплекс "антиген-антитело-конъюгат" выявляется в реакции с индикаторным раствором, содержащим хромоген – тетраметилбензидин, в результате которой меняется цвет (оптическая плотность) реакционной смеси в лунке планшета; изменение регистрируется с помощью спектрофотометра.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диагностическая чувствительность набора при определении на сыворотках стандартной панели предприятия, содержащих иммуноглобулины класса M к ВПГ-1 и  ВПГ-2  – 100 %.

Диагностическая специфичность набора при определении на сыворотках стандартной панели предприятия, не содержащих иммуноглобулины класса M к ВПГ-1 и  ВПГ-2  – 100 %.

ИССЛЕДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Сыворотка (плазма) крови объемом не менее 10 мкл.

Допустимо хранение образцов при температуре от 2 до 8 оС не более 7 сут; для более длительного хранения (не более 3 мес) образцы помещают при температуре  не выше минус 20 оС. Гемолиз, повышенное содержание липидов или бактериальная контаминация образцов могут привести к ложноположительным результатам. Не следует использовать образцы, инактивированные прогреванием.

Образцы, содержащие агрегированные частицы фибрина или иные видимые глазом примеси, перед использованием должны быть отцентрифугированы 10-15 мин при 2500-3000 об/мин.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Набор биологически безопасен, однако с исследуемыми образцами необходимо обращаться как с потенциально инфицированным материалом.

Стоп-реагент при попадании на незащищенную кожу и слизистые может вызывать химические ожоги. В случае попадания на кожу – немедленно промойте пораженный участок водой.

Утилизацию или уничтожение, дезинфекцию наборов реагентов следует проводить в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» и МУ-287-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения».

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Оборудование и материалы (для "ручной" постановки)

Дозаторы пипеточные (пипетки полуавтоматические одно- и многоканальные переменного объема) для внесения реагентов в лунки планшета с погрешностью дозирования не более 5 % с наконечниками полипропиленовыми одноразовыми.

Ручные, или автоматические промыватели, или восьми- и двенадцатиканальные пипеточные дозаторы для промывания лунок планшета.

Спектрофотометр вертикального сканирования для измерения оптической плотности в лунках планшета при 450 нм и/или в двухволновом режиме при основной длине волны 450 нм и длине волны сравнения в диапазоне 620-650 нм.

Центрифуга лабораторная на 2,5-3,0 тыс. об/мин, термостат на 37 оС, холодильник бытовой, фильтровальная бумага.

Вода очищенная (дистиллированная или деионизированная).

70 %-ный раствор спирта этилового и 6 %-ный раствор перекиси водорода (дез.растворы) или растворы иных дезинфектантов, разрешенных к применению СП 1.32322-08, кроме хлорсодержащих.

Приготовление рабочих  растворов реагентов для ИФА

Все реагенты перед проведением анализа должны быть выдержаны 30 мин при температуре  от 21 до 25 оС.

Приготовление рабочего разведения исследуемых образцов

10 мкл каждого образца смешать с 500 мкл РРО, тщательно перемешать пипетированием. К 75 мкл полученного разведения (1:50) добавить 75 мкл БР (конечное разведение образца 1:100), тщательно перемешать пипетированием и выдержать 30 мин при температуре  от 21 до 25 оС.

Для разведения образцов можно использовать круглодонный планшет для микротитрования.

Приготовление рабочего промывочного раствора (ПР)

При выпадении осадка солей в ПР(х25)  прогреть его при температуре  37 оС до  полного растворения осадка и перед разведением охладить до температуры 25 оС.

При постановках с использованием ИФА-анализаторов 80 мл ПР(х25) довести водой очищенной до 2 л.

При дробной "ручной" постановке использовать соотношения объемов ПР(х25) и воды, указанные в табл. 1 для разного числа используемых стрипов.

Таблица 1

| Число стрипов | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПР(х25), мл | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | 37 | 40 |
| Вода очищенная, мл | до 175 | до 250 | до 325 | до 425 | до 500 | до 575 | до 675 | до 750 | до 825 | до 925 | до 1000 |

Готовый рабочий промывочный раствор хранить при температуре от 2 до 8 ºС не более 14 сут.

Приготовление остальных реагентов

Иммуносорбент, К+, К-, К+пор, конъюгат, БР, РИ, РРО, стоп-реагент – готовы к применению.

После вскрытия упаковок неиспользованные реагенты допускается хранить в плотно закрытых упаковках при температуре от 2 до 8 оС до истечения срока годности.

Проведение ИФА ("ручная" постановка)

Внимание! Соблюдение указанных ниже температуры и времени инкубации планшетов на каждой стадии постановки крайне важно для получения достоверных результатов.

1. Извлечь из упаковки рамку планшета и необходимое число стрипов. Неиспользованные стрипы допускается хранить в плотно закрытом пакете с влагопоглотителем при температуре от 2 до 8 оС до истечения срока годности.

2. Внести (соблюдая указанную последовательность):

в одну лунку (напр, А1) – 100 мкл РРО;

в две лунки (напр., B1, C1) – по 100 мкл К+,

в две лунки (напр., D1, E1) – по 100 мкл К+пор,

в две лунки (напр., F1, G1) – по 100 мкл К-,

в следующие лунки – по 100 мкл подготовленных исследуемых образцов (по 1 лунке на образец).

3. Планшет закрыть крышкой или клейкой пленкой. Выдержать 30 мин при температуре от 21 до 25 оС в защищенном от света месте.

4. С помощью промывателя удалить образцы из лунок, 4 раза промыть планшет рабочим промывочным раствором, в лунки 350-370 мкл раствора. При наличии промывателя, позволяющего производить промывку в режиме "Overflow", использовать именно этот режим. По окончании промывки остатки раствора удалить из лунок, постукивая перевернутым планшетом по сложенной в несколько слоев фильтровальной бумаге.

5. Во все лунки внести по 100 мкл конъюгата

6. Планшет закрыть крышкой или клейкой пленкой.  Выдержать 30 мин при температуре от 21 до 25 оС в защищенном от света месте.

7. С помощью промывателя удалить раствор конъюгата из лунок, 4 раза отмыть планшет рабочим промывочным раствором, как указано в п. 4.

8. Во все лунки внести по 100 мкл раствора индикаторного, немедленно поместить планшет в защищенное от света место и выдержать 10-15 мин при температуре от 21 до 25 оС.

9. Во все лунки (в той же последовательности, с которой вносился субстратно-индикаторный раствор) внести по 100 мкл стоп-реагента, осторожно (постукиванием по планшету) перемешать содержимое лунок и не более чем через 10 мин приступить к учету результатов.

Регистрация и учет результатов

Результаты ИФА регистрировать спектрофотометрически, измеряя оптическую плотность (ОП) при двух длинах волн – 450 нм и 620-650 нм. При отсутствии референс-фильтра на 620-650 нм оптическую плотность (ОП) измерять при длине волны 450 нм, а выведение спектрофотометра на нулевой уровень ("бланк") осуществлять по лунке А1.

Результаты ИФА учитываются при следующих условиях:

среднее значение ОПК+ – не менее 0,60;

среднее значение ОПКпор – не менее 0,20;

среднее значение ОПК- – не более 0,10.

В противном случае исследование необходимо повторить.

Исследуемые образцы учитывать:

как положительные (содержащие иммуноглобулины класса М к ВПГ-1 и (или) ВПГ-2) при ОПобр выше 1,1×ОПКпор;

как отрицательные (не содержащие иммуноглобулины класса М к ВПГ-1 и (или) ВПГ-2) при ОПобр ниже 0,9×ОПКпор.

Образцы с ОПобр, равной ОПКпор или отличающейся от ОПКпор не более чем на 
10 %, рекомендуется исследовать повторно; при повторении "сомнительного" результата необходимо дополнительное обследование пациента.

ПОСТАНОВКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИФА-АНАЛИЗАТОРОВ

Подготовить прибор в соответствии с инструкцией по его эксплуатации, ввести программу анализа, соответствующую используемому набору, и провести анализ.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности набора – 1 год. Набор с истекшим сроком годности применению не подлежит.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранение

В упаковке предприятия-изготовителя при температуре от 2 до 8 оС. Замораживание не допускается.

Транспортирование

При температуре от 2 до 8 оС. Замораживание не допускается. Допускается транспортирование при температуре от 9 до 25 оС в течение 10 сут.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА

Для учреждений здравоохранения.

По вопросам, касающимся качества набора, следует обращаться по адресу 142530 Московская обл., г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1, ЗАО "ЭКОлаб"; тел. (49643) 3-23-11, факс (49643) 3-30-93 – отдел сбыта, (49643) 3-37-30 – ОБТК

КРАТКАЯ СХЕМА ПОСТАНОВКИ ИФА

(ИФА-ВПГ-1+2-IgМ)

| Использовать только после тщательного ознакомления с инструкцией! |  |
| --- | --- |
| Внести | в лунку А1 – 100 мкл РРО; в лунки B1, C1 – по 100 мкл К+, в лунки D1, E1 – по 100 мкл К+пор, в лунки F1, G1 – по 100 мкл К-, в следующие лунки - по 100 мкл подготовленных исследуемых образцов (по 1 лунке на образец) |
| Инкубация | 30 мин, 21-25 оС |
| Промыть | 4 раза промывочным раствором |
| Внести | по 100 мкл конъюгата в каждую лунку |
| Инкубация | 30 мин, 21-25 оС |
| Промыть | 4 раза промывочным раствором |
| Внести | по 100 мкл индикаторного раствора в каждую лунку |
| Инкубация | 10-15 мин, 21-25 оС |
| Внести | по 100 мкл стоп-реагента в каждую лунку |
| Измерить | ОП при 450 нм (референс 620-650 нм), «бланк» - по А1 |

МАЙ 2014 г.